Procedure Operative Rischio Idraulico, Idrogeologico e Temporali forti

- POSSIBILI EFFETTI E DANNI ATTESI

Le caratteristiche dei principali scenari di evento e dei possibili effetti e danni per i vari livelli di allerta (gialla, arancione, rossa) per il rischio idrogeologico, sia in presenza che in assenza di temporali forti, e per il rischio idraulico, sono raccolte nella “Tabella delle allerte e delle criticità meteo-idrogeologiche ed idrauliche” (indicazioni operative del Capo DPC del 10 febbraio 2016 e DGR n. 395 del 7 aprile 2015), condivisa  a livello nazionale tra le Regioni ed il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

Legenda della “Tabella delle allerte e delle criticità meteo-idrogeologiche ed idrauliche”

La presente tabella deve essere considerata esemplificativa e non esaustiva dei fenomeni che possono verificarsi.

Ai fini delle attività del Sistema di allertamento si definiscono:

Criticità idraulica: rischio derivante da piene e alluvioni che interessano i corsi d’acqua del reticolo maggiore, per i quali è possibile effettuare una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei livelli idrici.

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in “criticità GIALLA – ALLERTA ARANCIONE – ALLERTA ROSSA IDRAULICA”.

Criticità idrogeologica: rischio derivante da fenomeni puntuali quali frane, ruscellamenti in area urbana, piene e alluvioni che interessano i corsi d’acqua minori per i quali non è possibile effettuare una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei livelli idrici.

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in “criticità GIALLA – ALLERTA ARANCIONE – ALLERTA ROSSA IDROGEOLOGICA”.

Criticità idrogeologica per temporali: rischio derivante da fenomeni meteorologici caratterizzati da elevata incertezza previsionale in termini di localizzazione, tempistica e intensità. L’allerta viene emessa in funzione della probabilità di accadimento del fenomeno, della presenza di una forzante meteo più o meno riconoscibile e della probabile persistenza dei fenomeni.

All’incertezza della previsione si associa inoltre la difficoltà di disporre in tempo utile di dati di monitoraggio strumentali per aggiornare la previsione degli scenari d’evento.

Il massimo livello di allerta previsto per i temporali è quello arancione. Non è previsto un codice di allerta rosso specifico per i temporali perché tali fenomeni, in questo caso, sono associati a condizioni meteo perturbate intense e diffuse che già caratterizzano lo scenario di criticità idrogeologica rossa. Anche gli effetti e i danni prodotti sono gli stessi.

Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in “criticità GIALLA – ALLERTA ARANCIONE PER TEMPORALI”.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI LIVELLI DI ALLERTA

Se per una stessa zona d’allerta sono valutati differenti scenari d’evento (temporali, idraulico e idrogeologico), sulla mappa del bollettino viene convenzionalmente rappresentato lo scenario con il livello di allerta più gravoso.

Per la consultazione dei possibili effetti e danni attesi nel territorio di Poggio a Caiano si rinvia al paragrafo 2.4.1.1 della relazione di Piano, in cui vengono delineate le principali aree del territorio perimetrate dal PGRA e dal PAI, e all’allegato degli scenari di rischio (All. 4), che contiene l’analisi degli esposti dei punti critici per il rischio alluvione e frana.

- IDROMETRI E PLUVIOMETRI DI RIFERIMENTO PER IL COMUNE DI POGGIO A CAIANO – LE SOGLIE

Le stazioni idrometriche del CFR sul torrente Ombrone Pistoiese di riferimento per il Comune di Poggio a Caiano sono due, una posizionata sul territorio comunale, idrometro sul ponte all’Asse al confine con la Provincia di Firenze e una più a monte, nel Comune di Prato, in località Ponte alle Vanne.

Per quanto riguarda invece le stazioni di telerilevamento pluviometrico, si fa riferimento a quella di Artimino nel limitrofo Comune di Carmignano.

- Le soglie pluviometriche

Anche in presenza di una situazione di normalità (codice verde), a prescindere dalla criticità in essere per la zona di allertamento in cui ricade il Comune di Poggio a Caiano, nel caso di superamento delle soglie riportate nella tabella seguente (intensità e cumulata puntuale), il Ce.Si., ricevuta la comunicazione da parte del Ce.Si. della Provincia di Prato o tramite alert della App “CFR”, procede al monitoraggio della situazione in essere in costante contatto con il Responsabile della Protezione Civile Comunale che procede all’attivazione della fase operativa di attenzione “Codice Arancione”. Il sistema di protezione civile comunale, pertanto, al superamento di dette soglie, assume la configurazione dell’assetto di “Attenzione” con l’attivazione del presidio tecnico a supporto del Sindaco. Per i dettagli, si rinvia alle procedure operative per il codice arancione nelle pagine seguenti.

| Intervallo orario | Quantità di pioggia caduta rilevata nel pluviometro di riferimento | Fase operativa da attivare |
| --- | --- | --- |
| 15 minuti | Intensità superiore ai 20 mm | Passaggio a Fase di Attenzione Codice Arancione |
| 60 minuti | Cumulata puntuale superiore a 40 mm | Passaggio a Fase di Attenzione Codice arancione |

- Le soglie idrometriche

| Codice | Norme idrometro | Corso d’acqua | Soglia livello 1 | Soglia livello 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOS01004875 | Poggio a Caiano (Ponte all’Asse) | Ombrone Pistoiese | 3,60 m | 4,60 m |
| TOS15004865 | Ponte alle Vanne – Comune di Prato | Ombrone Pistoiese | 4,00 m | 5,00 m |

La progressiva attivazione delle fasi di attenzione a quella di allarme del sistema comunale di Protezione Civile avviene sulla base della comunicazione ricevuta dal Ce.Si. del superamento delle soglie idrometriche del torrente Ombrone Pistoiese, oppure dalla notifica ricevuta del superamento di tale soglie mediante l’App CFR del Settore Protezione Civile della Regione Toscana.

In caso di comunicazione di avvenuto superamento della prima soglia, anche tramite ricezione della notifica da parte della App CFR, il Responsabile della Protezione Civile, avvertito dal Ce.Si., predispone il presidio tecnico a supporto del Sindaco, come previsto dalle successive procedure operative per il rischio idraulico-idrogeologico-temporali forti - Codice Arancione, garantendo una costante valutazione dello scenario in atto interfacciandosi con le altre strutture operative e coi gestori dei servizi a rete.

L’attivazione della fase di allarme si ha quando il Ce.Si. comunale riceve la comunicazione di avvenuto superamento della seconda soglia idrometrica del sistema di rilevamento in almeno una delle stazioni sopra indicate. La comunicazione del superamento di detta soglia idrometrica, comporta l’immediato passaggio del sistema di protezione civile comunale alla fase di Allarme – Codice Rosso, come descritto nelle pagine seguenti del presente documento, con particolare riferimento al potenziamento delle attività informative rivolte ai residenti e alle attività produttive presenti nelle aree a rischio alluvione.

- FASI OPERATIVE

| codice giallo Fase di vigilanza (art. 12 Dgrt 395/2015) | In caso di emissione della SOUP di codice giallo per il rischio idrogeologico-idraulico o temporali forti nel Bollettino di Valutazione delle Criticità Regionali, il Ce.Si. procede come segue: - verifica quotidianamente, autonomamente e periodicamente sul sito del Centro Funzionale Regionale (CFR) il Bollettino di Vigilanza Meteo, il Bollettino di Valutazione delle Criticità ed eventuali Bollettini di Aggiornamento Evento; - dà comunicazione al Responsabile della Protezione Civile e al Sindaco dei contenuti del Bollettino; - dà comunicazione alle Associazioni di Volontariato convenzionate col Comune dei contenuti del Bollettino affinché mettano in preallerta le squadre per la loro attivazione in caso di effettivo verificarsi dell’evento; - monitora l’evoluzione meteo, confrontando le informazioni contenute nei bollettini di monitoraggio e aggiornamento evento emessi periodicamente dal CFR con le informazioni provenienti dal monitoraggio del territorio e/o dalle segnalazioni dei cittadini o di altri soggetti, al fine di garantire l’attivazione delle risorse umane interne ed esterne nelle fasi iniziali dell’evento. In caso di precipitazioni abbondanti può chiedere alla polizia municipale ed eventualmente alle Associazioni di Volontariato di monitorare i punti critici noti; - verifica la sussistenza di particolari condizioni di esposizione al rischio idrogeologico, quali attività all’aperto o in zone particolarmente critiche rispetto al rischio idraulico e idrogeologico; - verifica la copertura del servizio di reperibilità H24 nonché l’organizzazione interna e delle risorse del volontariato ed esterne. - informa il Responsabile della Comunicazione dell’emissione del codice giallo affinché provveda a darne comunicazione ai mass media ed a pubblicare i contenuti del Bollettino sul sito del Comune; - la comunicazione di codice giallo viene in automatico inviata alla cittadinanza tramite l’applicazione “Cittadino Informato” al quale il Comune ha aderito; - acquisisce le eventuali segnalazioni di criticità che trasmette per le vie brevi alla Provincia di Prato al fine dell’apertura di un evento sull’applicativo SOUP-RT. Provvede poi all’inserimento delle schede di criticità collegate all’evento e al loro successivo aggiornamento, seguendo la procedura riportata nell’allegato al presente piano “Modalità per la segnalazione di criticità - SOUP_RT” sulla base di quanto previsto dalla DGRT n.247/2023. Il Responsabile della Protezione Civile: Al manifestarsi delle prime criticità, sentito il Sindaco, provvede ad attivare la fase di Attenzione di seguito dettagliata. |
| --- | --- |

| allerta codice arancio FASE DI attenzione (ART. 12 DGRT 395/2015) | In caso di emissione della SOUP di allerta codice arancio per il rischio idrogeologico-idraulico o temporali forti nel Bollettino di Valutazione delle Criticità Regionali, oppure al superamento delle soglie pluviometriche sopra precisate (20 mm in quindici minuti/40 mm in sessanta minuti) o al superamento della prima soglia idrometrica in una delle stazioni di riferimento, il Ce.Si., procede come segue: - verifica quotidianamente, autonomamente e periodicamente sul sito del Centro Funzionale Regionale (CFR) il Bollettino di Vigilanza Meteo, il Bollettino di Valutazione delle Criticità ed eventuali Bollettini di Aggiornamento Evento; - conferma telefonicamente al Ce.Si. della Provincia di Prato l’avvenuta ricezione dell’Allerta inviata dal Ce.Si provinciale; - dà comunicazione al Responsabile della Protezione Civile, al Sindaco ed a tutti i Responsabili di Funzione individuati nel presente piano avvertendoli dei contenuti del Bollettino; - dà comunicazione alle Associazioni di Volontariato convenzionate col Comune dei contenuti del Bollettino affinché le stesse predispongano le squadre di volontari e verifichino il perfetto funzionamento delle attrezzature necessarie; - acquisisce le segnalazioni di criticità che trasmette per le vie brevi alla Provincia di Prato al fine dell’apertura di un evento sull’applicativo SOUP-RT. Provvede poi all’inserimento delle schede di criticità collegate all’evento e al loro successivo aggiornamento, seguendo la procedura riportata nell’allegato al presente piano “Modalità per la segnalazione di criticità - SOUP_RT” sulla base di quanto previsto dalla DGRT n.247/2023. - informa il Responsabile della Comunicazione dell’emissione del codice arancio affinché provveda a darne comunicazione ai mass media ed a pubblicare i contenuti del Bollettino sul sito del Comune. Il Responsabile della Protezione Civile: - attiva il Ce.Si. “Rafforzato” (come specificato nel paragrafo 4.3 della Relazione di Piano); predispone e garantisce comunque la copertura di un presidio tecnico (Area Tecnica) a supporto del Sindaco in grado di assicurare in via continuativa la valutazione tecnico-operativa dell’evoluzione dell’evento e le eventuali azioni di prevenzione e di contrasto; - attiva il Presidio Territoriale dando priorità ai punti critici noti previsti nell’Allegato degli Scenari di Rischio. Il personale in loco provvederà all’adozione delle misure necessarie, compreso il monitoraggio dei fabbisogni della popolazione. Il Responsabile comunale della Protezione Civile verifica che il personale impiegato nelle operazioni di monitoraggio operi in condizioni di sicurezza. In particolare il Presidio Territoriale verrà di massima dislocato secondo il seguente schema, salvo particolari e specifiche esigenze che dovessero verificarsi in corso di evento e che verranno gestite dal Responsabile della Protezione Civile comunale: Punto critico; Numero scheda All. 4; Associazione/Operatore. Frazione Poggetto; 1; MISERICORDIA DI POGGIO A CAIANO. Zona Industriale – Via del Granaio; 2; POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO TECNICO COMUNALE. Centro Storico – Ombrone Pistoiese; 3; VAB COLLINE MEDICEE. - verifica e garantisce la copertura della reperibilità telefonica in H24 e i sistemi di comunicazione e radiocomunicazione con i propri servizi tecnici e in particolare con quelli competenti per le attività di pronto intervento e presidio del territorio, nonché con le organizzazioni del volontariato; - verifica l’efficienza e l’effettiva disponibilità di strutture, mezzi e risorse interne e private indispensabili a garantire le eventuali attività di protezione civile previste nelle successive fasi (compreso le procedure di interdizione/messa in sicurezza e assistenza alla popolazione), qualora vi sia un peggioramento della situazione; - valuta, congiuntamente al Sindaco e agli Uffici competenti, la sospensione delle autorizzazioni per le attività all’aperto o in zone particolarmente critiche rispetto al rischio in questione quali fiere, mercati, attività sportive, ecc. anche attraverso l’emanazione di specifiche ordinanze contingibili e urgenti in base all’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. - Valuta se, in via cautelativa, debbano essere sospesi i cantieri e scavi in alveo e vietato l’accesso ai parchi pubblici; - verifica che siano pubblicati i contenuti del Bollettino sul sito del Comune. attraverso l’attività di analisi tecnico-operativa e consultando i dati pluviometrici e idrometrici pubblicati sul sito e sulla App del Cfr della Regione, garantisce una costante valutazione dello scenario in atto confrontando le informazioni provenienti dai presidi territoriali e dalle segnalazioni provenienti dai cittadini. In particolare verrà data priorità all’analisi dello stato del reticolo idraulico minore e di drenaggio; situazioni di criticità dei sotto-attraversamenti e tombature; - verifica che il Responsabile della comunicazione del Comune, all’emanazione dell’allerta, proceda alla pubblicazione sul sito dell’ente e sui social di comunicati contenenti le norme comportamentali da osservare da parte dei cittadini, in particolare la necessità di evitare di sostare in aree alberate, come parchi pubblici, oppure in prossimità di alvei dei corsi d’acqua. Nel caso venga decisa la sospensione delle autorizzazioni delle attività all’aperto, come da punto precedente, ne sarà data opportuna comunicazione anche tramite comunicati stampa e attraverso tutti i canali informativi a disposizione dell’ente; - verifica che i messaggi di allerta telefonica siano stati inviati sul canale whatsapp; la comunicazione di codice arancio viene in automatico inviata alla cittadinanza tramite l’applicazione “Cittadino Informato” al quale il Comune ha aderito; - supporta il Sindaco nell’attività preventiva di informazione alla popolazione sull’allerta emessa, sulle relative buone pratiche di comportamento da mettere in atto per l’autodifesa e sui canali istituzionali da seguire per l’aggiornamento dell’evento. Il Sindaco o, in Sua assenza, il Vice Sindaco, Valuta, sentito il Responsabile del Servizio e gli altri Uffici competenti, l’opportunità di emanare l’ordinanza per la sospensione delle autorizzazioni per le attività all’aperto o in zone particolarmente critiche rispetto al rischio in questione quali fiere, mercati, attività sportive. Valuta, altresì, l’eventuale chiusura delle scuole. Sentito il Responsabile della Protezione Civile, qualora le informazioni sulle condizioni meteo dovessero indicare un evolversi negativo della situazione e tenuto conto delle valutazioni effettuate in loco dai Presidi Territoriali, decide se: - attivare il C.O.C. con le Funzioni di Supporto istituite a ragion veduta; - convocare l’Unità di Crisi; - attivare la fase di Pre-allarme (codice rosso). Una volta attivato il C.O.C., il Responsabile del C.O.C.: - si reca alla sede del C.O.C. ed adotta i provvedimenti per l’apertura; - comunica l’apertura del C.O.C. alla Provincia, alla Prefettura-U.T.G. e alla Regione Toscana; - coordina il C.O.C. e le attività tecnico-operative per fronteggiare l’emergenza; - disloca ed intensifica il Presidio Territoriale per la sorveglianza ed il sopralluogo diretto dei punti critici dando priorità ai punti critici noti riportati nell’Allegato 5 “Schede scenari di rischio”; - garantisce, attraverso la Funzione/Area Tecnica del C.O.C., una costante valutazione dello scenario in atto, confrontando le informazioni provenienti dalla rete di monitoraggio del Centro Funzionale Regionale (CFR), dal Presidio Territoriale, dalle eventuali segnalazioni dei cittadini; - garantisce, attraverso la Funzione/Area Assistenza alla Popolazione del C.O.C., il raccordo informativo con i Dirigenti Scolastici ed il Responsabile del Distretto Socio-Sanitario dell’Azienda USL per la tutela della popolazione scolastica e delle persone disabili o con altre vulnerabilità; - coordina, su ordine del Sindaco, eventuali evacuazioni e/o l'attività di assistenza alla popolazione; - si tiene in contatto con l’Unità di Crisi, se convocata; - mantiene lo scambio informativo con la struttura tecnica della Provincia e Prefettura-U.T.G., comunicando per le vie brevi e/o attraverso l’applicativo SOUP-RT un resoconto delle criticità in corso, delle azioni e delle risorse attivate per contrastare l’evento; - in caso di necessità provvede, sentito il Sindaco, ad attivare la fase operativa di livello superiore (Fase di Pre-allarme). Una volta attivato il C.O.C., i Referenti delle Funzioni di Supporto ed il Personale che partecipa, a vario titolo, alle attività di Piano: - si recano presso la sede del C.O.C. e provvedono, nell’ambito delle rispettive Funzioni di Supporto, ad attuare le disposizioni del Sindaco; Procedura di cessata fase di Attenzione Qualora le informazioni provenienti dai Presidi Territoriali dovessero indicare situazioni di ritorno alla normalità, il Sindaco o, in Sua assenza, il Vice Sindaco procede a: - disattivare la fase di Attenzione (codice arancio) tramite provvedimento scritto. Il Responsabile della P.C.: - verifica che il Responsabile della Comunicazione abbia segnalato alla popolazione la cessazione della fase di Attenzione negli stessi modi e forme con cui è stata emanata; - informa gli Enti sovraordinati e la Prefettura. |
| --- | --- |

| allerta codice rosso fASE DI PRE-ALLARME (ART. 12 DGRT 395/2015) | In caso di emissione di allerta codice rosso per il rischio idrogeologico-idraulico o temporali forti nel Bollettino di Valutazione delle Criticità Regionali, termina la Fase di Reperibilità del Ce.Si. e inizia il Presidio e l’Operatività del C.O.C.. Attività ulteriori rispetto a quanto previsto nel codice arancione Il Sindaco o, in Sua assenza, il Vice Sindaco, tramite il Responsabile della Protezione Civile coadiuvato dai Responsabili delle aree, indicali nella scheda C.O.C.: - procede all’emanazione delle ordinanze di chiusura delle attività pubbliche secondo quanto indicato nel fascicolo 2 (Procedure Operative e flussi riepilogativi) e cioè chiusura: - dell’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, - dei cimiteri, parchi e giardini pubblici, - sospensione delle autorizzazioni a fiere, mercati all’aperto e a tutte le manifestazioni indette nelle pubbliche piazze e vie. - attiva il C.O.C. in modalità H24, convocando le Aree/Funzioni di Supporto ritenute necessarie; - valuta se convocare l’Unità di Crisi; - assicura l’informazione alla popolazione, verificando che sul sito e sui social del Comune sia stato pubblicato il livello di allerta e le norme di auto-difesa da attuare in previsione ed in corso di evento per il rischio idrogeologico-idraulico o temporali forti in caso di codice rosso e inviando messaggi alla cittadinanza con il sistema di allertamento/informazione; - se necessario, procede all’emanazione di ordinanze per garantire la pubblica e privata incolumità (chiusura preventiva delle scuole, evacuazione edifici pubblici e privati vulnerabili, viabilità, sottopassaggi, etc.). Il Responsabile della Protezione Civile e gli altri responsabili di area, ciascuno per quanto di propria competenza: - predispone le ordinanze di chiusura delle attività pubbliche per la durata dell’allerta alla firma del Sindaco; - si reca alla sede del C.O.C. e adotta i provvedimenti per la sua apertura, comunicandola alla Provincia, alla Prefettura – U.T.G. e alla Regione Toscana; - attiva, se non ancora attivati, e rafforza i Presidi Territoriali, dando priorità ai punti critici noti riportati nell’Allegato “Schede scenari di rischio”. Il personale in loco provvederà all’adozione delle misure necessarie, compreso il monitoraggio dei fabbisogni della popolazione; - valuta in maniera continua lo scenario di evento in atto, attraverso la consultazione dei dati della rete di monitoraggio del CFR della Toscana disponibili sul sito e la App del CFR e le informazioni ricevute dal territorio dai Presidi Territoriali o da eventuali segnalazioni dei cittadini; - verifica che siano pubblicati i contenuti del Bollettino sul sito del Comune. Le Componenti di Protezione Civile, le Strutture Operative e i soggetti concorrenti si recano al C.O.C. e provvedono, sotto il coordinamento delle Aree/Funzioni di Supporto, ad attuare le disposizioni del Sindaco. Al perdurare e/o peggiorare delle condizioni meteo avverse, con miglioramenti non previsti a breve termine, il Responsabile Comunale della Protezione Civile, sentito il Sindaco, attiva le procedure della Fase di Allarme, di seguito dettagliate. |
| --- | --- |

| FASE DI ALLARME (ART. 12 DGRT 395/2015) | In caso di superamento delle soglie idrometriche precisate all’inizio di questo paragrafo (livello 2) oppure in caso di evento meteo improvviso (con o senza allerta in corso) con effetti al suolo rilevanti in cui venga valutato necessario attivare la fase di allarme, inizia il Presidio e l’Operatività del C.O.C. attivato dal Sindaco. Si osservano le seguenti disposizioni: Il Sindaco o, in Sua assenza, il Vice Sindaco, tramite il Responsabile della Protezione Civile: - convoca, se non già attivata, l’Unità di Crisi (coordinamento strategico-decisionale); - rafforza il C.O.C. in modalità H24, con le Aree/Funzioni di Supporto istituite a ragion veduta; - intensifica l’informazione alla popolazione circa le attività di autoprotezione e del sistema di soccorso ed assistenza attivato, nonché circa gli effetti delle eventuali operazioni di interdizione/evacuazione. - Dispone la messa in sicurezza e l’eventuale evacuazione della popolazione nelle zone a rischio; - provvede all’interdizione completa delle zone a rischio (viabilità di propria competenza); Il Responsabile della Protezione Civile Comunale: - supporta il Sindaco nell’attivazione delle misure di messa in sicurezza e l’eventuale evacuazione della popolazione nelle zone a rischio secondo le procedure riportate nel paragrafo sottostante; - coordina le attività di soccorso dirette alle persone in situazioni di pericolo e, successivamente, alle persone isolate ma non in pericolo, dando la priorità ai soggetti più deboli - assicura, insieme ai responsabili delle funzioni, l’assistenza per la sistemazione temporanea della popolazione evacuata; - mantiene costanti contatti con gli Enti sovraordinati. Tutti i Responsabili di Area/Funzione o i loro sostituti debbono essere presenti fisicamente presso il C.O.C.. In questa fase i soccorritori saranno impegnati in particolare a supporto della popolazione da evacuare o da soccorrere. Procedura di cessato Allarme In caso di interruzione del fenomeno si può provvedere alla dichiarazione di cessazione della Fase di Allarme con passaggi a fasi di livello inferiore o a fase nulla. La funzione/Area di Supporto Tecnica provvederà al censimento dei danni e alla rendicontazione delle spese sull’applicativo della Regione Toscana Fenix (si veda l’All13.) |
| --- | --- |

- PROCEDURE DI EVACUAZIONE

- ZONE, AREE DI ATTESA, AREE E STRUTTURE DI RICOVERO, PERCORSI

La fase di evacuazione interessa la popolazione residente nelle aree interessate dai rischi e perimetrate secondo la cartografia di riferimento.

Il numero delle persone potenzialmente da evacuare è quello riportato nelle schede degli scenari di rischio all’Allegato 7 del presente Piano.

A ciascuna area di rischio sono associate aree di attesa e una o più aree di ricovero (a seconda della capienza delle strutture) per il ricovero temporaneo della popolazione, secondo lo schema riportato nel successivo paragrafo “Schemi piano di Evacuazione”.

- PARCHEGGI TEMPORANEI

Sulla base dei dati relativi alle autovetture private presenti in ciascuna zona delle aree a rischio, sono stati individuati in luoghi sicuri alcuni parcheggi, da utilizzare temporaneamente durante l’emergenza (vedi successivo paragrafo “Schemi Piano di Evacuazione).

Le zone, le aree di attesa, le aree di ricovero e i percorsi sono indicati nella carta del modello di intervento.

- PRESIDI FORZE DELL’ORDINE E DEL VOLONTARIATO

Le aree di attesa e le aree di ricovero saranno presidiate da pattuglie delle Forze dell’Ordine al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di evacuazione.

Le Organizzazioni di Volontariato fatte affluire nelle aree di attesa e nelle aree di ricovero provvederanno a controllare, di concerto con le Forze dell’Ordine, l’effettivo allontanamento dalle zone a rischio della popolazione interessata all’evacuazione.

- CANCELLI

Le Forze dell’Ordine istituiranno in località stabilite posti di blocco denominati “cancelli”, allo scopo di regolamentare la circolazione in entrata ed in uscita dalle zone a rischio (vedi allegato “Schemi Piano di Evacuazione).

I cancelli sono indicati nella cartografia del modello di intervento con apposito simbolo.

Inoltre, qualora ritenuto necessario, le strade e le vie interne dell’abitato a rischio esondazione saranno chiuse con transenne, segnaletica e controllate da Agenti delle Forze dell’Ordine.

- POSTI MEDICI AVANZATI (P.M.A.)

Allo scopo di assicurare l’assistenza sanitaria  alla popolazione evacuata, sono stati previsti in coordinamento con l’A.S.L. Posti Medici Avanzati in collaborazione con il servizio 118.

- PRESIDI OPERATORI RADIO

Allo scopo di assicurare una comunicazione continua e costante da e per il C.O.C., sono stati previsti presidi di operatori radio volontari presso ogni area di attesa, area di ricovero, P.M.A.;

il Responsabile della funzione di riferimento, di concerto con i responsabili delle società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni, coordina le attività per garantire la funzionalità delle comunicazioni.

- MODALITA’ DI EVACUAZIONE DELLE SCUOLE

Da quanto emerso dall’analisi degli eventi passati e valutando le distanze dai corsi d’acqua e le quote di localizzazione delle singole scuole rispetto al livello dell’alveo, emerge la necessità di considerare il rischio idrogeologico–esondazione in maniera diversificata nelle singole scuole al fine dell’evacuazione degli studenti.

Per agevolare l’evacuazione generale ed il ricongiungimento degli studenti con i genitori, per l’evacuazione delle scuole si ritiene opportuno individuare soglie di rischio tali da consentire tale operazione con largo anticipo rispetto alla messa in sicurezza della popolazione residente. Per questo motivo gli alunni saranno trasferiti in luogo appositamente individuato, differente dalle aree di attesa della popolazione.

LIVELLO DI PREALLARME: si avvisano le scuole, i referenti per i mezzi di trasporto, le Forze dell’Ordine ed i Vigili del Fuoco di prepararsi ad una possibile evacuazione;

LIVELLO DI ALLARME: vengono attivate le procedure di evacuazione, per cui gli studenti e gli insegnanti, seguendo il piano di evacuazione della propria scuola, rimangono all’interno delle classi e fatti uscire gradualmente in base all’arrivo dei mezzi di trasporto predisposti davanti all’ingresso della scuola. Seguirà il trasferimento nel luogo allo scopo individuato sotto la custodia degli insegnanti. L’Ufficio Servizi Scolastici unitamente alla Direzione Didattica, preventivamente dotati dell’elenco telefonico delle famiglie degli studenti, si attiva per avvisare i genitori affinché provvedano a recuperare i figli. La vigilanza degli alunni è svolta per tutto il periodo dell’evacuazione fino al ricongiungimento con la famiglia dai propri insegnanti, i quali faranno firmare, accanto al nominativo dello studente nell’elenco generale in possesso di ogni insegnante, il familiare che prenderà in consegna l’alunno.